错误答案已更改，现在都是对的了

选择（2pt*10）

1. 信息熵是用来衡量信息的（信息量）

2. （随机性）不是系统的基本特征

3. 一低通系统带宽5MHz，若输入信号最高频率8MHz，则（削弱高于5MHz的频率成分）

4. 信号的数字化过程中，（B）是必不可少的步骤？

A. 压缩 B. 量化 C. 编码 D. 调制

5. 哪一项最能描述霍夫曼编码的压缩原理（高频率使用较短的编码，低频率使用较长的编码）

6. 分析复杂电路时，（基本元件电路模型）被认为是最基础的模型

7. 集成电路的主要特征尺寸指（晶体管栅极的长度）

8. 逻辑表达式Y=A'B+AB'对应于（异或门）的功能

9. 下列关于存储器描述正确的是（B）

A. 只读存储器ROM……

B. 随机存储器RAM断电后数据会丢失

C. 存储器容量……读取速度……

10. GSM移动通信系统中的多址通信方式为（时分多址TDMA）

填空题（2pt*10）

1. 一信源有4个符号，概率分别为0.5，0.25，0.125，0.125，则其平均信息量为（1.75）bit

2. 信号数字化过程中，采样频率不足以满足奈奎斯特采样定理时，引起（混叠）现象

3. 码元状态数为16，则每个码元可携带（4）bit信息

4. 一均匀平面电磁波传播常数为30rad/m在空气中沿z轴传播，其波长为（pai/15）m

5. PN结正向偏置时，电流主要由（多子）导电

6. NPN晶体管，基极电流2mA，发射极电流22mA，求直流放大倍数（10）

7. 一由4个D触发器组成的时序逻辑电路最多可储存（16）个状态

8. 冯.诺伊曼计算机结构的核心思想是将（程序指令）和数据存储在同一存储器中

9. 传感器属于物联网的（感知）层

10. 区块链技术采用（哈希）函数等技术来保障数据不可篡改性和安全性

判断题（2pt*10）

1. 信息有意义，数据没有意义  √

2. 反馈是控制论的核心概念。正反馈总是使系统偏离目标，而负反馈有助于系统达到稳定状态   √

3. 幅度调制（AM）比频率调制（FM）具有更强的抗干扰能力  ×

4. 偶极子天线的辐射方向图在垂直于天线方向的平面上呈圆形对称分布  √

5. 集成电路尺寸越小，功耗和速率通常会更优  √

6. 集成电路制造工艺中，光刻技术用于在芯片表面刻出电路图案  √

7. 嵌入式系统中，PWM信号占空比越大，输出电压平均值越低  ×

8. 硬件描述语言HDL可以直接用于描述集成电路的物理布局  ×

9. 计算机网络中数据链路层主要功能是实现路由选择  ×

10. 科学计算与人工智能之间没有直接联系，因为他们解决的问题完全不同  ×

简答题（4pt*4）

1. 简述波特率和比特率的概念以及它们的区别和联系

2. 简述集成电路IP核的概念及分类

3. 简要说明什么是云计算？云计算有哪三种主要的服务模式？

4. 简要阐述强化学习的基本概念，列举其在实际生活中的三个应用场景。

计算题（6pt*4）

1. 带宽为4MHz的无噪声信道中，采用64进制的数字信号进行传输，后来引入信噪比为30dB的噪声

（1）无噪声情况下，该信道的最大数据传输速率

（2）有噪声情况下，该信道的最大数据传输速率

（3）有噪声情况下，若要达到无噪声情况下的最大数据传输速率，信噪比应达到多少dB

（1）奈奎斯特准则 4.8*10^7bps  （2）香农定理 3.984*10^7bps   （3）36dB

2-4见隔壁吧，写的挺好，我不重复写了，仅提供我的答案

【学习天地】24冬 信电导回忆卷（大题） https://www.cc98.org/topic/6091165

2. Va=3.8V，Vb=3.3V，I2=0.1A    3. Vo=4V

一、选择题

1、哪一项不是信息的载体：文字；声音；画面；思想

2、想完全重建信号，采样频率至少是信号最高频率的几倍：2倍

3、关于信源编码和信道编码哪个错误

4、N型半导体的载流子：电子

5、场效晶体管属于什么控制元件：电压控制电流

6、D锁存器对电平敏感，D触发器对上升沿敏感

7、给了一幅功率频谱，单位是W，求3dB带宽

8、TCP协议通过什么确定连接：IP;IP+端口；MAC地址

9、图灵测试本质

10、当两个输入不同时输出是1，属于什么门：异或门

二、填空题

1、构成人类社会的三大要素：物质、能量、信息

2、模拟信号数字化的三个过程：采样，量化，编码

3、奈奎斯特准则

4、A(z,t)=cos(6t-kz+0.3)，问频率，传播常数，初相

5、天线在OSI模型的哪一层

6、给出电流-时间图和电感值，求电感两端的电压

7、N沟道MOSFET由于什么的漂移作用，产生漏极电流

8、计算机由哪五部分组成：冯诺依曼结构

9、有限状态机有50种状态，至少需要几个D触发器

10、移动通信三种分址方式 三、判断题 1、霍夫曼编码是变长度压缩编码方法 2、集成电路的特征尺寸 3、反馈定义 4、有限状态机的数量有限，但状态序列可以无限长 5、操作系统作用 6、MIMO核心是多天线 7、物联网和云计算 8、信道编码的输入是信源编码的输出 9、校验码是冗余信息，用以检验数字的正确性 10、时序逻辑电路输出不仅与当前的输入有关，还和以前的输入有关 四、论述题 1、基带信号和频带信号的定义，说明什么要把基带信号转换成频带信号后再传输 2、云计算的服务类型有哪几种，分别说出各自的特点 五、计算题 1、数据传输速率为31kbps，带宽为3000Hz，想要数据传输速率增大60%，信噪比应该增大到原来的多少倍。 2、不均匀骰子，骰到每个面的概率与每个面的点数成正比，求每个点数的自信息量，并求骰一次的信息熵。 3、基尔霍夫定律，电压源，电流源，电阻，求支路电流，和ppt例题差不多 4、加法运算电路，课本111页例题 5、A,B,C通过三个与门和一个或门形成逻辑门电路，求布尔方程和真值表